Лабораторная работа № 4

ИНТЕРФЕЙСЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕНСОРОВ

Цель работы: ознакомиться с основными цифровыми интер-фейсами передачи данных однокристальных микроконтроллеров. Реализовать обмен данными между OLED-дисплеем и микро-контроллером Arduino через интерфейс SPI и интерфейс I2C. Реализовать обмен данными между двумя микроконтроллерами Arduino через интерфейс UART.

I2C  — это последовательный синхронный протокол связи, использующий две линии: SCL (тактовый сигнал) и SDA (данные), позволяющий подключать несколько ведомых устройств к одному ведущему (или нескольким ведущим) с адресацией до 128 устройств (7-бит) или 1024 (10-бит), поддерживающий скорости от 100 кбит/с (стандарт) до 5 Мбит/с (Ultra Fast-mode), с возможностью горячего подключения и арбитражем коллизий. На фото пример использования I2C.

UART — это последовательный асинхронный протокол связи, использующий две линии (TX и RX) для полнодуплексной передачи данных без тактового сигнала, где данные передаются пакетами с стартовым, стоповым битами и опциональным битом четности, поддерживающий различные скорости (обычно от 300 бод до нескольких мегабит/с) и требующий согласования скорости и формата данных между устройствами, но не поддерживающий адресацию или работу с несколькими устройствами на одной линии без дополнительных механизмов.

SPI — это последовательный синхронный протокол связи, использующий четыре основные линии: SCLK (тактовый сигнал), MOSI (данные от ведущего к ведомому), MISO (данные от ведомого к ведущему) и SS/CS (выбор ведомого устройства), обеспечивающий полнодуплексную передачу данных на высоких скоростях (до десятков МГц) с возможностью подключения нескольких ведомых устройств через индивидуальные линии выбора чипа, но без встроенной адресации, требующий жесткого управления со стороны ведущего устройства и не поддерживающий арбитраж коллизий или горячее подключение. На фото показан пример SPI соединения:

Arduino — это открытая платформа для разработки электронных проектов на основе простых в использовании аппаратных и программных  компонентов, предназначенная для быстрого прототипирования и обучения. Платы Arduino поддерживают множество интерфейсов (UART, I2C, SPI, GPIO, PWM, ADC и др.), имеют богатую библиотечную базу для работы с датчиками, исполнительными механизмами и беспроводными модулями, а также активное сообщество, что делает их популярными среди любителей, инженеров и образовательных учреждений. Основные модели включают Arduino Uno, Nano, Mega и ESP-совместимые платы. На фото показан пример Arduino: