Лабораторная работа №5 IP-АДРЕСАЦИЯ

Цель работы:

- изучить основы IP-адресации в компьютерных сетях;

- изучить классы и типы IP-адресов, принципы разбиения сетей на подсети;

- ознакомиться с символьным представлением имени компьютера в сети.

  - Краткие теоретические сведения

1.1.1	Методы адресации устройств в сети

Для того чтобы устройства в сети могли взаимодействовать друг с другом, они должны иметь возможность однозначно себя идентифицировать. Таким об- разом, каждое устройство в сети передачи данных должно иметь адрес, по кото- рому к нему могут обратиться другие устройства.

К адресу устройства можно предъявить ряд требований:

      - адрес должен быть уникальным для идентификации в сети любого мас- штаба;

      - схема назначения адресов должна сводить к минимуму ручной труд при его назначении и вероятность дублирования адресов;

      - адрес должен иметь иерархическую структуру, удобную при построении больших сетей;

      - он должен быть удобен пользователям сети, т. е. должен иметь символь- ное представление;

      - адрес должен иметь компактное представление для уменьшения загрузки памяти сетевых устройств.

Приведенные требования невозможно совместить в рамках одной схемы адресации, поэтому на практике используется сразу несколько схем адресации. В этом случае компьютер или иное устройство имеет сразу несколько сетевых адресов, и каждый из этих адресов используется в той ситуации, когда он наибо- лее удобен.

Множество всех адресов, допустимых в рамках определенной адресации, называется адресным пространством. Оно может иметь линейную или иерархи- ческую организацию.

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие типы адресации устройств в системах передачи данных:

      - локальные адреса;

      - числовые составные адреса;

      - символьные адреса (имена).

Для преобразования типов адресов используют специальные протоколы, которые называются протоколами разрешения адресов.

По количеству адресуемых сетевых интерфейсов различают:

        - одноадресный, или уникальный, – используется для идентификации от- дельных интерфейсов (например, физического интерфейса между компьютером и сетью) устройства и позволяет пересылать сообщения в одну точку сети;

        - групповой – идентифицирует сразу несколько интерфейсов, в этом слу- чае данные доставляются сразу нескольким устройствам, входящим в группу произвольно расположенных узлов сети;

        - широковещательный – используется для доставки сообщений всем узлам

сети;

        - адрес произвольной рассылки – задает группу интерфейсов, но данные

доставляются только одному члену группы (стандарт IPv6); этот адрес назнача- ется только интерфейсам маршрутизатора.

Локальный адрес (также называют физический или аппаратный) – такой тип адреса, который используется средствами базовой технологии для доставки данных в пределах подсети, являющейся элементом составной сети. В разных подсетях допустимы различные сетевые технологии, следовательно, различные протоколы. Поэтому существуют разные типы локальных адресов. Для ЛВС ло- кальный адрес – это MAC-адрес сетевого адаптера. Физические адреса не имеют иерархической структуры. Компьютер может иметь несколько сетевых интер- фейсов и соответственно несколько физических адресов.

Во многих случаях для работы в больших сетях в качестве адресов узлов используют числовые составные адреса. Представителями адресов этого типа яв- ляются адреса стандартов IPv4 и IPv6.

    - Адреса IPv4

IPv4-адрес – представляет собой 32-битный адрес (4 байта). Он может быть представлен в двоичном или шестнадцатеричном формате.

Для удобства чтения в технической литературе и прикладных программах IPv4-адреса представляются в виде четырех десятичных чисел, разделенных точ- ками. Каждое из чисел соответствует одному октету (8 битам) и может иметь значения от 0 до 255. Этот формат называется точечно-десятичным. Например:

10000000.00001010.00000010.00011110

128.10.2.30

В IPv4-адресах используется двухуровневая иерархия. Адрес делится на две логические части. Старшую часть – номер сети (ID сети) и младшую – номер узла (ID узла). Такое деление позволяет передавать сообщения между сетями только на основании номера сети, а номер узла используется после доставки со- общения в нужную сеть.

Устройствами, которым назначаются IP-адреса, могут быть сетевые интер- фейсы конечных узлов, коммуникационные серверы, порты маршрутизаторов. Конечный узел может входить в несколько IP-сетей, следовательно, может иметь

несколько IP-адресов. Таким образом, IP-адрес характеризует не отдельный узел, а одно сетевое соединение данного узла.

Чтобы понять, какие из 32 битов используются для ID сети и для ID узла, требуется дополнительная информация. Она представлена маской подсети.

Маска – это 32-разрядное двоичное число, которое используется в паре с IP-адресом и содержит единицы в тех разрядах, которые должны в IP-адресе ин- терпретироваться как номер сети. Таким образом, маска используется для опре- деления части IPv4-адреса, которая представляет ID сети.

Маска может быть указана в точечно-десятичной нотации либо как деся- тичное число после косой черты вслед за IP-адресом.

Например, маска подсети /16 в представлении с разделительными точками выглядит как 255.255.0.0, а маска подсети /24 – как 255.255.255.0.

Представление с косой чертой называется представлением бесклассовой междоменной маршрутизации CIDR (Classless Inter Domain Routing).

Диапазоны IPv4-адресов. Индивидуальные IPv4-адреса можно разбить на публичный диапазон, частный диапазон, групповые адреса и APIPA. Адреса APIPA используются лишь в качестве временных адресов или для изолирован- ных компьютеров, а публичные и частные диапазоны делятся на блоки, которые можно назначать целым сетям.

Каждый IPv4-адрес в сети Интернет должен быть уникален. Распределение адресного пространства курирует Администрация адресного пространства Ин- тернет (Internet Assigned Numbers Authority, IANA).

IANA делегирует ответственность за распределение адресов региональ- ным регистраторам: Asia-Pacific Network Information Center (APNIC), American Registry for Internet Numbers (ARIN) и Reseaux IP Europeans Network Coordination Centre (RIPE NCC).

Затем региональные регистраторы выделяют блоки адресов крупным по- ставщикам услуг сети Интернет (Internet Service Provider, ISP), которые предо- ставляют блоки своего адресного пространства потребителям и небольшим ин- тернет-провайдерам.

Администрация IANA зарезервировала также определенные диапазоны IPv4-адресов в качестве частных адресов. Они никогда не используются в гло- бальной сети Интернет. Эти частные IPv4-адреса применяются для узлов сетей, которым нужны коммуникации IPv4 без отображения в сеть Интернет.

Диапазоны частных адресов:

| Начальный адрес | Конечный адрес |
| --- | --- |
| 10.0.0.0 | 10.255.255.254 |
| 172.16.0.0 | 172.31.255.254 |
| 192.168.0.0 | 192.168.255.254 |

Узлы с частными адресами могут подключаться к сети Интернет через сер- вер или маршрутизатор, выполняющий преобразование сетевых адресов NAT.

NAT (Network Address Translation) – технология трансляции адресов – пре- образование адресов с помощью специальных таблиц соответствия.

Часто публичные адреса назначаются общедоступным серверам, а частные – клиентским компьютерам. Каждая организация, которой требуются коммуни- кации в сети Интернет, должна располагать хотя бы одним публичным адресом. Этот адрес может использоваться множеством клиентов посредством NAT и диа- пазонов частных адресов.

Автоматические частные IP-адреса (Automatic Private IP Addressing, APIPA). Если компьютеру автоматически назначается IP-адрес, то по умолчанию в случае недоступности DHCP-сервера всем сетевым подключениям назнача- ются адреса APIPA. Частные адреса APIPA расположены в диапазоне от 169.254.0.1 до 169.254.255.254. Маска подсети 255.255.0.0.

Групповые IPv4-адреса начинаются с префикса 1110. Значение первого ок- тета у них от 224 и выше. Они не делятся на номер сети и номер узла – это особый групповой адрес. Пакет с групповым адресом должны получить все узлы, кото- рым присвоен данный адрес. Групповая адресация широко используется в сети Интернет.

Специальные IP-адреса. Некоторые IP-адреса зарезервированы для специ- альных целей. Такие адреса не назначаются конечным узлам и не передаются маршрутизаторами. Специальными IP-адресами являются:

- Адрес 0.0.0.0 обозначает все сетевые интерфейсы данного узла либо шлюз по умолчанию (default gateway). В IPv6 это адрес « :: ».

- Если номер сети равен нулю, то по умолчанию считается, что узел назна- чения принадлежит той же самой сети, что и узел-отправитель.

- Если все двоичные разряды IP-адреса равны единице (255.255.255.255), то пакет с таким адресом назначения должен рассылаться всем узлам, находя- щимся в той же сети, что и источник пакета. Такая рассылка называется ограни- ченным широковещательным сообщением (limited broadcast), т. е. только в пре- делах той сети, где находится отправитель. Пакет с ограниченным широковеща- тельным адресом никогда не будет пропущен через маршрутизатор. В IPv6 он имеет префикс 1111 1111 и относится к групповым адресам.

- Если в поле номер узла назначения – все двоичные единицы, то пакет рассылается всем узлам сети с заданным номером сети. Такая рассылка называ- ется направленным широковещательным сообщением (broadcast или multicasting). Например, 192.190.21.255/24.

- IP-адрес, первый байт которого равен 127, используется для тестирова- ния программ и взаимодействия процессов в пределах локальной машины. Дан- ные при этом не передаются по сети, а опускаются до физического уровня и сразу возвращаются модулям верхнего уровня. Образуется «петля». Поэтому адрес

127.0.0.1 называется loopback или «петля обратной связи». Достижим только с локальной машины, поэтому называется еще localhost. В IPv6 это адрес ::1.

- Адрес, у которого в поле номер узла – все нули, обозначает пул адресов. Например, 129.35.0.0/16.

- Адреса, значение первого байта которых превышает 223, не могут ис- пользоваться в качестве номера узла, так как они используются для групповой адресации.

    - Адреса IPv6

Версия IPv4 обеспечивает 4,3 млрд возможных уникальных адресов. Для решения проблемы исчерпания адресного пространства IPv4 была разработана версия IPv6. Вместо 32-битовых адресов версии IPv4 в версии IPv6 используются 128-битовые. Адресное пространство IPv6 обеспечивает 2128, или 340 282 366 920

938 463 463 374 607 431 768 211 456 (3,4·1038), уникальных адресов.

IPv6-адреса состоят из восьми блоков по четыре шестнадцатеричных цифры в каждом. Каждый блок отделяется двоеточиями. Пример полного IPv6- адреса:

2001:00В8:3FA9:0000:0000:0000:0003:9С5А

IPv6-адрес можно сократить, исключив все незначащие нули в блоках. Та- ким образом, предыдущий адрес можно сократить до такого:

2001:DB8:3FA9:0:0:0:D3:9С5А

Затем этот адрес можно еще более сократить, заменив все смежные нуле- вые блоки двойным двоеточием (::). В отдельном IPv6-адресе это можно сделать только один раз:

2001:DB8:3FA9::D3:9С5А

Поскольку IPv6-aдpeca состоят из восьми блоков, всегда можно опреде- лить, сколько блоков нулей представлены двойными двоеточиями. Например, в предыдущем IPv6-aдpece двойные двоеточия представляют три нулевых блока, поскольку в адресе присутствует пять блоков.

IPv6-адреса разделены на две части: 64-битовый компонент сети и 64-битовый компонент узла.

Компонент сети идентифицирует уникальную подсеть, и администрация IANA выделяет эти числа поставщикам ISP или крупным компаниям.

Компонент узла, как правило, основан на уникальном 48-битовом МАС- адресе сетевого адаптера или генерируется случайным образом.

Для одноадресных типов IPv6 не поддерживает идентификаторы подсетей переменной длины, а число битов, используемых для идентификации сети одно- адресного типа IPv6-адpeca, всегда равно 64 (первая половина адреса). Поэтому для представления одноадресных типов IPv6 нет необходимости указывать маску подсети, поскольку компьютеры распознают идентификатор /64.

IPv6-адpeca используют сетевые префиксы, выражаемые в представлении с косой чертой, однако лишь для описания маршрутов и диапазонов адресов, а не для указания ID сети. Например, в таблице маршрутизации IPv6 можно встре- тить такую запись: 2001:DB8:3FA9::/48.

В отличие от IPv4 версия IPv6 не использует широковещание в сети. Вместо широковещания в IPv6 применяется многоадресная или групповая передача.

Версия IPv6 изначально проектировалась для обеспечения более простого конфигурирования узлов, чем IPv4. Хотя IPv6 можно конфигурировать и вруч- ную (обычно это требуется для маршрутизаторов), конфигурирование IPv6 на компьютерах практически всегда выполняется автоматически. Компьютеры мо- гут получать IPv6-адреса от соседних маршрутизаторов или DHCPv6-cepвepoв. Кроме того, компьютеры всегда сами назначают себе адрес для использования исключительно в локальной подсети.

Версия IPv6 описывает три типа адресов: глобальные адреса, канальные и уникальные локальные адреса.

Глобальные IPv6-адреса (GA) аналогичны публичным адресам в сетях IPv4 и используются для области IPv6 сети Интернет. Для глобальных адресов в настоящее время применяется префикс 2000::/3, который преобразуется в стан- дартное шестнадцатеричное значение первого блока между 2000 и 3FFF. Напри- мер:

2001:db8:21da:7:713e:a426:dl67:37ab.

Канальные адреса (Link-Local Address, LLA) аналогичны автоматически назначаемым частным адресам APIPA (Automatic Private IP Addressing) в IPv4 (например, 169.254.0.0/16). Они конфигурируются самостоятельно и могут ис- пользоваться лишь для коммуникаций в локальной подсети. Но в отличие от ад- реса APIPA канальный адрес LLA назначается интерфейсу как вспомогательный даже после получения маршрутизируемого адреса для этого интерфейса. Каналь- ный адрес LLA всегда начинается с fe80. Пример канального адреса – fe80::154d:3cd7:b33b: 1bc 1 % 13.

Уникальные локальные адреса (Unique Local Address, ULA) в IPv6 анало- гичны частным адресам в IPv4 (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16). Эти ад- реса маршрутизируются между подсетями в частной сети и не маршрутизиру- ются в сети Интернет. Они позволяют создавать комплексные внутренние сети. Такие адреса начинаются с fd, как, например, локальный уникальный адрес fd65:9abf:efb0:0001::0002.

Узлы IPv6, как правило, автоматически конфигурируют IPv6-адpeca, взаи- модействуя с IPv6-маршрутизатором. В течение короткого промежутка времени между первым назначением адреса и проверкой его уникальности адрес называ- ется пробным. Компьютеры используют обнаружение дубликатов адресов, чтобы идентифицировать другие компьютеры с тем же IPv6-адресом, отправляя запрос обнаружения соседей (Neighbor Solicitation) с предварительным адресом. Если какой-либо компьютер ответил на запрос, адрес считается недействитель- ным. Если на запрос не ответил ни один компьютер, адрес считается уникальным

и действительным. Действительный адрес называется основным в течение срока действия, назначенного маршрутизатором или в автоматической конфигурации. По истечении этого жизненного цикла действительный адрес считается устарев- шим. В существующих сеансах коммуникаций может использоваться устарев- ший адрес.

1.1.4 Символьные адреса

Каждый компьютер в сети имеет уникальный адрес. При использовании IP-адресации – это IP-адрес. Однако пользователю достаточно трудно опериро- вать длинными наборами цифр, не несущих смысловой нагрузки, поэтому при- меняются системы преобразования имен, ставящие в соответствие цифровому адресу компьютера его символьное имя. В глобальных сетях и сети Интернет это служба DNS (Domain Name System) – распределенная база данных, поддержива- ющая иерархическую систему имен для идентификации узлов в сети Интернет. Определенные части базы данных доменных имен хранятся на специальных сер- верах – DNS-серверы. Они обрабатывают запросы компьютера и определяют имя, соответствующее IP-адресу, и наоборот. В каждой локальной сети, подклю- ченной к сети Интернет, работает по крайней мере один DNS-сервер. База дан- ных DNS имеет структуру дерева, называемого доменным пространством имен, в котором каждый домен (узел дерева) имеет имя и может содержать поддомены. Имя домена идентифицирует его положение в этой базе данных по отношению к родительскому домену, а точки в имени отделяют части, соответствующие узлам домена.

Для именования компьютеров в локальных сетях используются линейные (не имеющие иерархии) символьные имена, так называемые NetBIOS-имена. Протокол NetBIOS (Network Basic Input/Output System) как расширение стан- дартных функций базовой системы ввода-вывода был разработан в 1984 г. ком- панией IBM и широко применяется в ее продуктах, а также продуктах компании Microsoft. В протоколе NetBIOS реализован механизм широковещательного раз- решения имен, когда все компьютеры в локальной сети получают запрос на раз- решение имени, соответствующего некоторому IP-адресу. Кроме того, компания Microsoft для своей сетевой операционной системы Windows NT разработала централизованную службу разрешения имен WINS (Windows Internet Name Service). WINS-сервер, работающий в локальной сети, централизованно обраба- тывает все запросы, касающиеся разрешения имен в сетях Windows. При боль- шом числе компьютеров в локальной сети WINS-сервер необходим. Однако в малых сетях, содержащих менее 10 компьютеров, часто используется широкове- щательный механизм разрешения имен протокола NetBIOS, упрощающий адми- нистративное обслуживание таких сетей. В сетях без поддержки NetBEUI/NetBIOSover TCP/IP для разрешения имен используют DNS-серверы.

    - Разбиение IPv4 на подсети

Ранее при развертывании сети организации все компьютеры и другие сете- вые устройства часто подключали к одной IP-сети. Всем устройствам в органи- зации назначались IP-адреса с одинаковой сетевой частью. Конфигурация такого типа называется линейной архитектурой сети. В небольшой сети с небольшим количеством устройств такая архитектура не представляет проблемы. Однако по мере расширения сети с такой конфигурацией могут возникнуть серьезные труд- ности.

В Ethernet-сети устройства выполняют поиск необходимых служб и устройств с помощью широковещательной рассылки. Широковещательное сооб- щение доставляется всем узлам данной сети. Протокол DHCP – пример сетевой службы, которая зависит от широковещательной рассылки. Устройства отправ- ляют по сети широковещательные запросы, чтобы определить местонахождение DHCP-сервера. В крупной сети из-за этого может создаваться значительный тра- фик, который уменьшит пропускную способность сети. Кроме того, поскольку широковещательная рассылка выполняется по всем устройствам, им необходимо принять и обработать трафик, что приводит к повышению требований к обра- ботке. Если устройство должно обработать значительный объем широковеща- тельных рассылок, это может привести к замедлению работы устройства. По этой причине крупные сети необходимо разделить на более мелкие подсети, предназначенные для небольших групп устройств и служб.

Процесс сегментации сети путем разделения ее на несколько более мелких сетей называется разбиением на подсети. Сетевые устройства и службы могут группироваться в подсети по различным признакам:

- их местоположению;

- организационному подразделению;

- типу устройств;

- другим признакам.

Разбиение на подсети позволяет снизить общую нагрузку на сеть и повы- сить ее производительность.

Для взаимодействия узлов из разных подсетей необходим маршрутизатор. Устройства в сети используют интерфейс маршрутизатора, подключенный к их локальной сети, в качестве шлюза по умолчанию. Трафик, отправляемый на устройство в удаленной сети, будет обработан маршрутизатором и отправлен в направлении сети назначения. Для определения, является ли трафик локальным или удаленным, маршрутизатор использует маску подсети.

В пространстве подсети этот механизм реализуется аналогичным образом. Подсети образуют несколько логических сетей из одного блока адресов или се- тевого адреса. Каждая подсеть рассматривается как отдельное сетевое простран- ство. Устройства одной подсети должны использовать адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию той подсети, которой они принадлежат.

Трафик не может передаваться между подсетями без использования марш- рутизатора. У каждого интерфейса маршрутизатора должен быть IPv4-адрес, принадлежащий сети или подсети, к которой подключен этот интерфейс.

Принцип разделения одной сети на подсети показан на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Принцип разбиения сети на подсети

Рассмотрим пример разбиения сети на подсети на примере разбиения ис- ходной IPv4 сети на две подсети.

Количество хостов в подсети определяется как 232 – N – 2, где N – длина маски. Чем длиннее маска, тем меньше в ней хостов.

Вычитаемая цифра 2 является двумя адресами, которые нельзя присвоить хосту, – адрес сети и адрес широковещательной рассылки.

Адрес сети – в порции хоста все нули, адрес широковещательной рассылки – в порции хоста все единицы.

Количество адресов в сети всегда четное, кроме того, оно всегда равно сте- пени числа 2.

Исходная сеть: 192.168.150.0. Маска: 255.255.255.0.

| Network | 192.168.150.0 | 11000000.10101000.10010110.00000000 |
| --- | --- | --- |
| Netmask | 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 |

Полужирным шрифтом выделена сетевая часть IP-адреса.

Для того чтобы получить две новых подсети, достаточно изменить маску и 24 на 25, увеличив сетевую часть IP-адреса на 1 бит. Увеличение маски на 1 бит даст

два возможных варианта подсетей – когда новый бит равен 0 и когда новый бит равен

- Таким образом, получаем две новые подсети:

| Network 1 | 192.168.150.0 | 11000000.10101000.10010110.00000000 |
| --- | --- | --- |
| Netmask | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 |
| Network 2 | 192.168.150.128 | 11000000.10101000.10010110.10000000 |
| Netmask | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 |

Для первой подсети новый бит равен 0 – это подсеть 192.168.150.0/25. Для второй подсети новый бит равен 1 – это подсеть 192.168.150.128/25.

Теперь рассчитаем адрес широковещательной рассылки (Broadcast). Адрес широковещательной рассылки – это такой IP-адрес, в хостовой части которого все биты равны 1.

| Network 1 | 192.168.150.0 | 11000000.10101000.10010110.00000000 |
| --- | --- | --- |
| Netmask | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 |
| Broadcast | 192.168.150.127 | 11000000.10101000.10010110.01111111 |
| Network 2 | 192.168.150.128 | 11000000.10101000.10010110.10000000 |
| Netmask | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 |
| Broadcast | 192.168.150.255 | 11000000.10101000.10010110.11111111 |

Теперь рассмотрим пример расчета маски подсети, содержащей 10 компь- ютеров.

Необходимо подобрать степень числа 2, равную или больше 10 (необхо- димо помнить про два зарезервированных адреса).

23 = 8, 24 = 16. Это четвертая степень. Следовательно, последние 4 бита

маски приравниваются к 0: 11111111.11111111.11111111.11110000.

Маска подсети будет иметь вид 255.255.255.240.

| Network | 192.168.150.0 | 11000000.10101000.10010110.00000000 |
| --- | --- | --- |
| Netmask | 255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000 |
| Broadcast | 192.168.150.15 | 11000000.10101000.10010110.00001111 |
| Hostmin | 182.168.150.1 | 11000000.10101000.10010110.00000001 |
| Hostmax | 192.168.150.14 | 11000000.10101000.10010110.00001110 |
| Hosts | 14 |  |

  - Задание для выполнения лабораторной работы

- Заполнить поля для ответов в документе-приложении к данной лабораторной работе.

- Создать сеть стандарта IPv4, имеющую адрес 192.168.1.0 и со- стоящую из четырех подсетей. Количество хостов в каждой подсети выбрать согласно варианту из табл. 1.1.

Таблица 1.1

Количество хостов в подсети

| Подсеть | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 20 | 7 | 5 | 15 |
| 2 | 5 | 9 | 15 | 13 | 5 | 16 | 19 | 18 |
| 3 | 12 | 23 | 19 | 12 | 14 | 21 | 11 | 10 |
| 4 | 21 | 19 | 22 | 22 | 2 | 4 | 3 | 7 |

Для каждой подсети определить маску сети, минимальный и максимальный адрес в подсети, адрес широковещательной рассылки. Результаты вычислений свести в таблицу (пример заготовки таблицы представлен табл. 1.2).

Таблица 1.2

Подсеть 1

| Параметр | Десятичная запись | Двоичная запись |
| --- | --- | --- |
| Сеть (Network) | 192.168.1.0 | 11000000.10101000.00000001.00000000 |
| Маска сети (Netmask) | 255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 |
| Адрес широковещатель- ной рассылки (Broadcast) | 192.168.1.31 | 11000000.10101000.00000001.00011111 |
| Минимальный адрес устройства в сети (Hostmin) | 192.168.1.1 | 11000000.10101000.00000001.00000001 |
| Максимальный адрес устройства в сети (Hostmax) | 192.168.1.30 | 11000000.10101000.00000001.00011110 |
| Количество устройств (хо- стов) в сети | 30 |  |

Подсеть 2

| Параметр | Десятичная запись | Двоичная запись |
| --- | --- | --- |
| Сеть (Network) | 192.168.1.48 | 11000000.10101000.00000001.00110000 |
| Маска сети (Netmask) | 255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000 |
| Адрес широковещатель- ной рассылки (Broadcast) | 192.168.1.55 | 11000000.10101000.00000001.00110111 |
| Минимальный адрес устройства в сети (Hostmin) | 192.168.1.49 | 11000000.10101000.00000001.00110001 |
| Максимальный адрес устройства в сети (Hostmax) | 192.168.1.54 | 11000000.10101000.00000001.00110110 |
| Количество устройств (хо- стов) в сети | 6 |  |

Подсеть 3

| Параметр | Десятичная запись | Двоичная запись |
| --- | --- | --- |
| Сеть (Network) | 192.168.1.32 | 11000000.10101000.00000001.00100000 |
| Маска сети (Netmask) | 255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000 |
| Адрес широковещатель- ной рассылки (Broadcast) | 192.168.1.47 | 11000000.10101000.00000001.00101111 |
| Минимальный адрес устройства в сети (Hostmin) | 192.168.1.33 | 11000000.10101000.00000001.00100001 |
| Максимальный адрес устройства в сети (Hostmax) | 192.168.1.46 | 11000000.10101000.00000001.00101110 |
| Количество устройств (хо- стов) в сети | 14 |  |

Подсеть 4

| Параметр | Десятичная запись | Двоичная запись |
| --- | --- | --- |
| Сеть (Network) | 192.168.1.56 | 11000000.10101000.00000001.00111000 |
| Маска сети (Netmask) | 255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100 |
| Адрес широковещатель- ной рассылки (Broadcast) | 192.168.1.59 | 11000000.10101000.00000001.00111011 |
| Минимальный адрес устройства в сети (Hostmin) | 192.168.1.57 | 11000000.10101000.00000001.00111001 |
| Максимальный адрес устройства в сети (Hostmax) | 192.168.1.58 | 11000000.10101000.00000001.00111010 |
| Количество устройств (хо- стов) в сети | 2 |  |

- В программе Cisco Packet Tracer реализовать две-три подсети по указанию преподавателя. Проверить прохождение пакетов данных между устройствами внутри подсети и между подсетями. Объяснить полученные результаты.

Чтобы проверить проходимость пакетов между подсетями, для этого требуется настроить интерфейсы маршрутизатора.

1-й способ: Войти в меню роутера -> Вкладка CLI

Ввести команды ниже (пример только для одного интерфейса):

enable

configure terminal

! Интерфейс для подсети A (192.168.1.0/27)

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.224

no shutdown

end

write memory

2-й способ: Войти в меню роутера -> Вкладка Config

Здесь для каждого интерфейса из столбца слева выбрать тот, который использовался для связи с конкретной подсетью (FastEthernet0/0, FastEthernet1/0 и т.д.), и ввести данные об ip-адресе и маске в соответствующие поля. Поставить галочку в поле On пункта Port Status.

Рис. 1.2. Окно настройки роутера

  - Содержание ответа

- Предоставить заполненный документ «Лабораторная работа №5 (приложение)», ответить на вопросы преподавателя.

- Показать результаты расчета разбиения сети на подсети.

- Показать созданную топологию сети в CPT.

- Показать результаты прохождения пакета данных между устройствами одной подсети и между подсетями.

37

Контрольные вопросы

- Что такое IP-адресация?

- Какие стандарты IP-адресации существуют?

- Что такое классовая и бесклассовая адресация?

- Что такое маска сети и для чего она предназначена?

- Что такое IP-адреса специального назначения?

- Что такое «белые» и «серые» IP-адреса?

- Может ли в одной сети быть два одинаковых IP-адреса?

- Как осуществляется обмен данными между подсетями? Какое оборудование необходимо для этого?